Instalación de MUX Lavalink Ether-Serial Link.

Hay que utilizar direcciones IP que empiecen con 192.168.0.XXX, excepto la 192.168.0.35 ya que el nuevo mux trabaja con el protocolo TCP/IP, y trae predeterminada la dirección 192.168.0.035, así que si queremos que este dentro de nuestra red, hay que hacer una reasignación de IP’s. Este software solo funciona dentro de Windows XP, así que el servidor tiene que tener instalado este sistema operativo.

Primero corremos el software instalador del controlador del mux, en la maquina servidor.

Se instala el software con todas las opciones que nos da predeterminadas. Al terminar nos crea un icono en el escritorio, le damos doble clic.

Nos abre el administrador de dispositivos ether link.

Escogemos el dispositivo lava ether-serial link 4-rj45, y a la derecha observamos nuestros 4 puertos disponibles.

Hasta este momento los puertos se encuentran desactivados, por ello el indicador rojo al lado de cada puerto. Para activar los puertos que necesitamos, le damos clic con el botón derecho de nuestro escogemos la opción activar, esto es para cada puerto que queramos activar.

Nos mandara una ventana, indicando que la activación fue exitosa y el puerto con el cual se activo, en este caso es el COM 3, esto se puede modificar mas adelante.

Haciendo esto para cada puerto, ya tenemos nuestro MUX Lavalink listo para trabajar con el. Lo verificamos cuando cambia de color el indicador de cada puerto, de rojo a verde.

Para modificación de los COM, pasar de COM3 a 5 o a 10 o el número que deseemos, hasta el 255. Hay que entrar en el Administrador de dispositivos de Windows XP.

Entramos a las propiedades del COM a modificar, después en la segunda pestaña, en el boton de advanced.

Ahí escogemos el COM que le queramos asignar a ese puerto. Después de esto, refrescamos la pantalla del administrador de dispositivos para ver el cambio reflejado.

Para que funcione correctamente el software de Argus, hay que tener los siguientes archivos actualizados, o a versiones mas recientes a las indicadas:

SNC_TS.EXE 	1,019,904 bytes	05/08/2005 08:58 a.m.

SNC_FS.EXE	1,146,929 bytes	09/08/2005 02:36 p.m.

FDNRT		       6,952 bytes	02/08/2005 10:16 a.m.

Conexiones.

Ahora que tenemos el mux funcionando, hay que realizar las conexiones correspondientes, dependiendo del tipo de impresor, usaremos las siguientes configuraciones

RJ45              db25m                         db9m

(star, epson)    	      (pp7000)

Blanco/Naranja	1

Naranja 		2

Blanco/Verde 		3

Blanco/Azul		4----------------3-------------------------	2

Azul			5----------------2-------------------------	3

Verde			6----------------7-------------------------	5

Blanco/Café		7----------------20-----------------------	8

Café			8